ANALYSE TECHNIQUE ET ÉCONOMIQUE

DATACENTERS EN ORBITE BASSE (LEO)

vs Datacenters Terrestres

Méthodologie FOND-FORME-CUI BONO

ADS-B NETWORK SAS

Laurent Duval, CEO

Janvier 2026

# SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

Cette analyse technique évalue la viabilité économique et physique des datacenters en orbite basse (LEO) pour l'entraînement et l'inférence d'intelligence artificielle, en réponse aux propositions de Google (Project Suncatcher), Starcloud, et autres acteurs tech.

## Verdict Global

Les datacenters orbitaux sont économiquement non viables avec les technologies actuelles et prévisibles jusqu'en 2040. Le ratio coût/performance est de 4:1 en défaveur de l'orbital par rapport au terrestre.

## Contraintes Physiques Absolues

- Thermodynamique (Stefan-Boltzmann) : 43 tonnes de radiateurs obligatoires pour dissiper 1 MW en vide spatial

- Rayonnement : GPU 4nm subissent 10-20 krad/an en LEO, réduisant durée de vie à 2-3 ans vs 5-10 ans au sol

- Gravitation : Coût lancement $150-1,400/kg impose pénalité masse 5.6× (169 tonnes vs 30 tonnes)

- Maintenance : Ratio coût intervention/valeur composant inversé (4,700% vs 1-5% terrestre)

## Comparaison Économique 10 ans

| Métrique | Terrestre | Orbital LEO |
| --- | --- | --- |
| Coût total 10 ans | $75M | $205M |
| RATIO COÛT/PERFORMANCE | 1.0× | 4.0× |

# 1. ANALYSE FOND - CONTRAINTES PHYSIQUES

Les lois physiques imposent des contraintes absolues et non négociables qui déterminent la viabilité technique et économique des datacenters orbitaux.

## 1.1 Bilan Masse Datacenter 1 MW

| Système | Masse (t) | % Total |
| --- | --- | --- |
| IT Equipment | 30 | 18% |
| Radiateurs thermiques | 43 | 25% |
| TOTAL ORBITAL | 169 | 100% |

Ratio masse orbital/terrestre : 5.6×

## 1.2 Lois Physiques Absolues

### A) Stefan-Boltzmann (Thermodynamique)

P = σ × A × ε × T⁴

- Surface nécessaire : 24 m²/kW → 24,000 m² pour 1 MW

- Masse radiateurs : 43 tonnes minimum (ISS = 51 kg/kW)

Conclusion : 43 tonnes non négociable par loi physique.

### B) Rayonnement (Physique Quantique)

- LEO 500 km : TID = 10-20 krad/an sans blindage

- GPU H100 (4nm) : sensibilité 3,900× supérieure vs RAD750 (250nm)

- Durée vie avec blindage : 2-3 ans vs 5-10 ans terrestre

Conclusion : Remplacement hardware 3× plus fréquent.

### C) Gravitation (Tsiolkovsky)

- Coût lancement 169t : $25M (Starship) à $237M (Falcon Heavy)

- Transport terrestre : $0.10/kg vs $150-1,400/kg spatial

Conclusion : Pénalité gravitationnelle 840× sur transport.

# 2. ANALYSE CUI BONO - QUI EN PROFITE ?

## 2.1 Bénéficiaires

- Lanceurs (SpaceX) : $25M par datacenter, seul vrai gagnant

- Contracteurs spatiaux : $500M-1B R&D même si projet échoue

- Tech CEOs : Narrative innovation + valorisation boursière temporaire

## 2.2 Perdants

- Investisseurs : -$130M par projet vs terrestre, ROI négatif

- Contribuables : R&D publique gaspillée sans retour sociétal

- Environnement : Émissions lancement + débris spatiaux

- Utilisateurs IA : Coûts supérieurs, disponibilité réduite

Le projet profite à ceux qui le vendent, pas à ceux qui l'utilisent.

# 3. CONCLUSION DÉFINITIVE

Les datacenters en orbite basse sont physiquement réalisables mais économiquement non viables avec les technologies actuelles et prévisibles jusqu'en 2040-2045.

## Trois lois physiques absolues empêchent la viabilité :

- Stefan-Boltzmann : 43t radiateurs = 25% masse système

- Rayonnement : durée vie GPU réduite 3×

- Gravitation : coût lancement 840× vs terrestre

Ratio coût/performance : 4:1 en défaveur de l'orbital

Horizon réaliste : 2040-2045 minimum, PAS 5-10 ans.

Le véritable « moonshot » n'est pas dans l'espace, mais dans l'optimisation des algorithmes.

La physique a parlé. Le reste n'est que marketing.

___________________________

Laurent Duval, CEO

ADS-B NETWORK SAS

Rennes, Bretagne, France

Janvier 2026